设备监控上位机系统需求分析文档

项目名称： DeviceMonitor 设备监控上位机系统
版本： V1.0
开发语言： C++
开发框架： Qt 6
数据库： SQLite
目标平台： Windows 10/11

1. 项目概述

1.1 项目背景

随着工业自动化设备的发展，现场设备通常需要通过上位机软件进行状态监控、数据采集、参数配置以及异常报警。

本项目设计开发一套基于 Qt/C++ 的设备监控上位机系统，实现对工业设备运行状态的数据采集、实时显示、历史记录管理以及异常报警功能。

系统采用模块化设计，具备良好的扩展性，可进一步扩展支持多设备、多协议以及远程监控功能。

2. 项目目标

系统主要实现以下目标：

- 实现上位机与设备之间的数据通信

- 实时采集设备运行数据

- 图形化展示设备状态

- 保存历史运行数据

- 提供数据查询功能

- 实现异常报警机制

- 提供基础设备管理功能

3. 系统总体架构

系统采用分层架构：

用户

|

----------------

|   Qt界面层    |

----------------

|

----------------

| 业务逻辑层    |

----------------

|

---------------------------

|             |             |

通讯模块      数据模块       报警模块

|             |             |

串口/TCP     SQLite        日志系统

|

工业设备

4. 功能需求分析

4.1 用户界面模块

功能描述

提供用户操作界面，实现设备状态可视化。

功能需求

主监控界面

显示：

- 当前设备连接状态

- 实时采集数据

- 设备运行状态

- 报警信息

界面示例：

--------------------------------

设备状态:

● 已连接

运行状态:

正常运行

温度:

25.6 ℃

压力:

1.25 MPa

转速:

1500 rpm

--------------------------------

4.2 通信模块

功能描述

负责上位机与设备之间的数据交互。

支持：

第一阶段：

- 串口通信

后续：

- Modbus RTU

- TCP/IP

- Modbus TCP

串口配置功能

用户可以设置：

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| 端口号 | COM1/COM2 |
| 波特率 | 9600/115200 |
| 数据位 | 8 |
| 停止位 | 1 |
| 校验方式 | None |

通信流程

打开串口

↓

发送读取命令

↓

接收设备数据

↓

数据解析

↓

更新界面

4.3 数据采集模块

功能描述

周期性读取设备数据。

采集周期：

可配置：

- 100ms

- 500ms

- 1s

- 5s

采集数据：

| 参数 | 类型 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 温度 | float | ℃ |
| 压力 | float | MPa |
| 速度 | int | rpm |
| 电流 | float | A |
| 设备状态 | int | - |

4.4 数据处理模块

功能描述

对采集数据进行：

- 数据解析

- 数据转换

- 数据校验

- 状态判断

例如：

设备返回：

01 03 00 FA

解析：

设备ID:

01

温度:

25.0℃

4.5 数据存储模块

功能描述

使用 SQLite 保存历史数据。

数据库：

device_data 表

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | INTEGER | 编号 |
| time | TEXT | 时间 |
| temperature | REAL | 温度 |
| pressure | REAL | 压力 |
| speed | INTEGER | 速度 |
| status | INTEGER | 状态 |

数据保存流程：

采集数据

↓

数据处理

↓

SQLite

↓

历史查询

4.6 历史数据查询模块

功能：

用户可以查询：

- 时间范围

- 参数变化

- 运行记录

界面：

开始时间:

2026-09-01

结束时间:

2026-09-03

[查询]

结果:

时间        温度

10:00       25.5

10:01       25.7

4.7 数据曲线显示模块

功能描述

实时显示设备参数变化。

支持：

- 温度曲线

- 压力曲线

- 电流曲线

示例：

温度

30 |

|

25 |      *

|   *

20 | *

|

----------------

时间

4.8 报警模块

功能描述

监控设备异常状态。

报警条件：

例如：

温度 > 80℃

↓

触发报警

报警方式：

- 界面提示

- 声音提醒

- 日志记录

报警等级：

| 等级 | 说明 |
| --- | --- |
| 提示 | 普通信息 |
| 警告 | 参数异常 |
| 严重 | 设备停止 |

4.9 日志模块

记录：

- 用户操作

- 通信异常

- 设备报警

- 系统运行信息

日志格式：

2026-09-03 14:00

[INFO]

设备连接成功

2026-09-03 14:10

[WARNING]

温度过高

5. 非功能需求

5.1 性能需求

系统要求：

- 数据刷新周期 ≤ 500ms

- 软件启动时间 ≤ 5s

- 支持连续运行24小时

5.2 稳定性需求

要求：

- 通信断开自动检测

- 数据异常不崩溃

- 数据库异常处理

5.3 可扩展性

未来支持：

- 多设备管理

- 网络通信

- 用户权限

- 云端数据同步

6. 软件模块划分

项目结构：

DeviceMonitor

├── main.cpp

├── UI

│   ├── MainWindow

│   ├── ChartWidget

│

├── Communication

│   ├── SerialManager

│   ├── ProtocolParser

│

├── Data

│   ├── DatabaseManager

│   ├── DataModel

│

├── Alarm

│   ├── AlarmManager

│

├── Thread

│   ├── DataThread

│

└── Utils

├── Logger

7. 开发计划

第一阶段：基础框架

目标：

完成 Qt 界面

实现：

- 主窗口

- 状态显示

- 模块框架

第二阶段：通信开发

实现：

- 串口连接

- 数据收发

- 数据解析

第三阶段：数据管理

实现：

- SQLite

- 数据保存

- 查询

第四阶段：可视化

实现：

- 实时曲线

- 历史曲线

第五阶段：完善

增加：

- 报警

- 日志

- 配置文件

8. 验收标准

系统达到：

✅ 可以连接模拟设备
✅ 可以实时显示数据
✅ 可以保存历史数据
✅ 可以查询历史记录
✅ 可以显示数据曲线
✅ 可以产生报警
✅ 程序连续运行稳定

9. 后续升级方向

V2.0：

- Modbus协议

- 多设备管理

- 权限系统

- 参数配置

V3.0：

- TCP远程监控

- 云端数据库

- Web监控平台